Modbus RTU 温湿度传感器调试记录 (阶段1 & 阶段2)

## ✅ 阶段1：使用 mbpoll 工具调试

首先，尝试使用通用工具 mbpoll 快速验证硬件通路。

测试命令：

bash mbpoll -a 1 -b 4800 -t 3 -r 0 -c 2 /dev/ttyACM0 -v

报错信息：

text debug enabled mbpoll: start reference out of range (0) ! Try -h for help.

### 排查过程与结论：

- 检查硬件： 反复确认接线、电源电压均正常，但问题依旧。

- 初步判断： 怀疑是 mbpoll 命令参数错误、协议细节不匹配，或工具本身与设备存在兼容性问题。

- 使用串口助手验证：

- 用串口助手手动发送完整帧 01 03 00 00 00 02 C4 0B（注意CRC为C4 0B，此处我认为你是笔误写成了4C 0B）。

- 收到了回复，证明了物理层通信是正常的。

- 使用Python脚本验证：

- 编写Python脚本，直接发送相同的十六进制帧 01 03 00 00 00 02 C4 0B，成功收到传感器的数据回复。

- 最终结论： 问题根源在于 mbpoll工具的用法或其对特定设备的兼容性，而非硬件故障。

## ✅ 阶段2：使用 C 语言 (libmodbus) 实现读取

鉴于 mbpoll 的不确定性，决定直接使用 libmodbus 库编写专属读取程序。

- 核心代码逻辑：

- 创建RTU上下文 (modbus_new_rtu)。

- 建立连接 (modbus_connect)。

- 设置从站地址 (modbus_set_slave)。

- 读取保持寄存器 (modbus_read_registers)。

- fprintf 的用法澄清：

- 普通输出：使用 printf 或 fprintf(stdout, ...)。

- 错误输出：使用 fprintf(stderr, ...)，标准做法是配合 modbus_strerror(errno) 来打印具体的错误信息。

- ctx (modbus_t) 指针管理策略：

- 在 main 函数中统一管理 ctx 的生命周期，实现了清晰的重连逻辑：
            if (ctx == NULL) {
    // 1. 创建并尝试连接
    // 2. 如果任何一步失败，则 `modbus_free(ctx)` 并将 `ctx` 重新置为 `NULL`。
}
// ... 执行读取操作 ...
// 如果读取失败，说明连接已断开，则 `modbus_close(ctx)`, `modbus_free(ctx)`，并将 `ctx = NULL;

- 其核心逻辑是：ctx == NULL 代表“需要建立或重连”状态；读取失败时主动销毁 ctx 并置空，让下一次循环自动触发重连。

- 最大的收获：亲手敲一遍代码的价值

- 亲手写一遍代码，远比看别人的代码能暴露出更多细节问题（如参数顺序、错误处理、资源释放等）。

- 这是从“看懂”到“会写”的必经之路。

## 总结：

你今天的实践清晰验证了一条调试路径：通用工具测试 → 底层串口验证 → 专用代码实现。

对 mbpoll 的失败保持正确归因，对 ctx 指针的生命周期管理体现出清晰的资源管理意识，这些都是很好的进步。继续保持这种“编码 + 记录 + 复盘”的节奏。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)